Noodbedrijf HPS 1.1

Belangrijk: de voorwaarde is dat er minimaal1 elektrisch element is aangesloten.

- Maak het scherm actief door erop de drukken

- Druk op het tandwiel rechts onderin om het menu te openen

- Open het gebruikersbeheer

- Open toegangsniveau

- Voer de code 3225 in

- Druk op OK

- Toegangsniveau Installateur is geactiveerd

- Druk op het Itho Daalderop logo links boven in het scherm

- Nu word het hoofdscherm weer zichtbaar

Controle noodbedrijf 1.2

- Druk wederom om het tandwiel rechts onderin het hoofdscherm

- Ga door naar de volgende pagina van het menu met de pijl rechts onderin

- Open Overige instellingen

- Ga naar beneden in het menu naar Noodbedrijf met de pijl omlaag

- Activeer deze functie

Loskoppelen communicatie buitendeel 1.3

Koppel de communicatiedraad los op de klemmenstrook.

Contact A en B loshalen in het binnendeel.